HD 1080P IR BULLET GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 2 MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 ve IR aktifken ise, 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 20m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8mm (veya 3.6mm) M12 sabit lens olmalı ve 103° (veya 82.2°) görüş açısı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog çıkış olmalıdır.

- Kamera; görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Automatic Gain Control (AGC), Digital Noise Reduction (DNR) ve Digital Wide Dynamic Range (DWDR) desteklemelidir.

- Kamera; parlaklık, keskinlik ve aynalama özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera, en az IP66 standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4W değerini geçmeyecektir.