HD 1080P BULLET GÜVENLİK KAMERASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın imaj sensörü, 2MP boyutunda ve CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın Day&Night özelliği Renkli olmalıdır.

- Kameranın beyaz ışık desteği olmalı ve menzili en az 50m olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 3.6mm veya 6mm M12 sabit lens olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog çıkış olmalıdır.

- Kamera, koruma standartlarından en az IP66 standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4.5W değerini geçmeyecektir.

- Kameranın Coax (Koaksiyel) bağlantı desteği olmalıdır.