2MP BULLET GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 2MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.005 Lux @F1.2 ve IR aftifken ise, 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın slow shutter fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8mm (veya 3.6mm) sabit lens olmalı ve 103.5° (veya 82.6°) görüş açısı olmalıdır.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 40m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog çıkış olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü bulunmalıdır.

- Kameranın Automatic Gain Control (AGC) özelliği olmalıdır.

- Kamera, 3D-DNR (3D-Digital Noise Reduction) fonsiyonunu desteklemelidir.

- Kamera, BLC (Back Light Compensation) fonksiyonunu desteklemeli ve WDR / BLC / HLC / Global gibi seçenekleri bulunmalıdır.

- Kamera, WDR (Wide Dynamic Range) fonksiyonunu desteklemeli ve 120dB kadar görüntü iyileştirme yapabilmelidir.

- Kamera, hareket algılama (motion detection) fonksiyonunu desteklemeli ve en az 4 bölgeyi desteklemelidir.

- Kamera, özel maskeleme (privacy mask) fonksiyonunu desteklemeli ve en az 4 bölgeyi desteklemelidir.

- Kamera, en az IP67 koruma standardını desteklemelidir.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4W değerini geçmeyecektir.