HD 1080P BULLET GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 2MP boyutunda CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 ve IR aktifken ise, 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 40m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 3.6mm M12 sabit lens olmalı olmalıdır.

- Kamera; görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Automatic Gain Control (AGC), Backlight Compensation (BLC), High Light Compensation (HLC), 2D Digital Noise Reduction (2D-DNR) ve Digital Wide Dynamic Range (DWDR) desteklemelidir.

- Kamera; parlaklık ve keskinlik gibi özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, en az IP67 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4W değerini geçmeyecektir.

- Kamera, en az 1 adet HD analog çıkışa sahip olmalıdır.