2MP VF DOME KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın imaj sensörü, 2MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, dome tipinde olmalıdır.

- Kamera, TVI/AHD/CVI/CVBS gibi sistemlerde çalışabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın max. ışık algılama değeri; AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2, IR aktifken ise 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8mm – 12mm varifokal lens olmalı ve 102.25° - 32° arasında görüş açısı olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü, en az 1920x1080 olmalıdır.

- Kamera, 1920 x1080 çözünürlükte en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kamera üzerinde IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 40m olmalıdır.

- Kamera; DWDR, DNR, BLC ve AGC gibi görüntü iyileştirme fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog çıkış olmalıdır.

- Kamera, en az IP67 koruma standardını desteklemelidir.

- Kamera, en az IK10 koruma standardını desteklemelidir.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4W değerini geçmeyecektir.