5MP BULLET GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 5MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, TVI / AHD / CVI / CVBS gibi teknolojileri desteklemelidir.

- Kamera, en az 2560(H)x1944(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera; 2560(H)x1944(V) (5MP) çözünürlüğünde en az 20fps, 4MP ve 1080p gibi çözünürlüklerde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın day / night modu, Oto / Renkli / Siyah-Beyaz gibi seçenekleri desteklemelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 ve IR aktifken ise 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8 mm veya 3.6mm M12 sabit lens olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog video çıkış olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü olmalıdır.

- Kamera, Automatic Gain Control (AGC) ve White Balance (AWB) gibi fonskiyonları desteklemelidir.

- Kamera, Back Light Compensation (BLC), Digital Noise Reduction (DNR) ve Digital Wide Dynamic Range (DWDR) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kamera, en az IP67 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 20m olmalıdır.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4.3W değerini geçmeyecektir.