5MP DOME GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 5 MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, dome tipinde olmalıdır.

- Kamera; en az 2560(H)x1944(V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera; 2560(H)x1944(V) çözünürlüğünde en az 20fps, 4MP ve 1080p gibi çözünürlüklerde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın Day / Night modu, Oto / Renkli / Siyah-Beyaz olarak seçilebilir olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.01 Lux @F1.2 ve IR hassasiyeti ile 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25~ 1/50,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8mm (veya 2.4mm veya 3.6mm) M12 sabit lens olmalı ve 85° (veya 110° veya 80° görüş açısı) görüş açısı olmalıdır.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 20m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kameranın arayüzünde OSD Menü olmalıdır.

- Kameranın Automatic Gain Control (AGC) özelliği olmalıdır.

- Kamera; görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Back Light Compensation (BLC), 2D-Digital Noise Reduction (2D-DNR), High Light Compensation (HLC) ve Digital Wide Dynamic Range (DWDR) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kamera, -40° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4.3W değerini geçmeyecektir.

- Kamera; TVI/AHD/CVI/CVBS gibi sistemlerde çalışabilmelidir.