4K DOME GÜVENLİK KAMERASI

- Kameranın imaj sensörü, 8.29MP boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, dome (kubbe) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 3840 (H)×2160 (V) çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, 3840 (H)×2160 (V) çözünürlüğünde 12.5fps, 5MP çözünürlüğünde 20fps, 4MP ve 1080p gibi çözünürlüklerde 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kamera; ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın day / night modu, Oto / Renkli / Siyah-Beyaz gibi seçenekleri desteklemelidir.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, AGC açıkken renklide 0.003 Lux @F1.2 ve IR aktifken ise 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perde (shutter) hızı, 1/25 ~ 1/10,000sn. değerleri arasında seçilebilmelidir.

- Kameranın slow shutter fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde, bütünleşik olarak 2.8mm M12 sabit lens olmalı ve 102.2° görüş açısı olmalıdır.

- Kamera üzerinde, IR ledler olmalıdır. IR led menzili en az 60m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet HD analog çıkış olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet CVBS çıkışı olmalıdır.

- Kameranın Automatic Gain Control (AGC) özelliği olmalıdır.

- Kamera, görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Back Light Compensation (BLC), 3D-Digital Noise Reduction (3D-DNR), High Light Compensation (HLC) ve Defog gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kamera, görüntü iyileştirme fonksiyonlarından Wide Dynamic Range (WDR) fonksiyonunu desteklemeli ve en az 120dB değerine kadar ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamera, özel maskeleme fonksiyonunu desteklemeli ve en az 4 adet programlanabilir özel maskeleme eklenebilmelidir.

- Kamera, IP67 standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, -40°~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC 12V ile çalışabilmelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 4.8W değerini geçmemelidir.