TURBO HD DİJİTAL KAYIT CİHAZI (16 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.264+ / H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 16 adet analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; Turbo HD, AHD, HDCVI gibi kamera tiplerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının IP kamera desteği bulunmalıdır. En az 2 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına bağlanabilecek IP kameranın çözünürlüğü, en az 1080p olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; 1 Adet HDMI veya VGA monitör çıkışına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazının çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazının VGA veya HDMI çıkışları, en az 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir.

  - Kayıt cihazı, en az 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazı aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına, en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi 6TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazında mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ ve HTTPS gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/6/8/9/16 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile exel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet RJ-45 10/100M Ethernet portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, NVR Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazının maksimum güç tüketimi, 20W. olmalıdır.