DİJİTAL KAYIT CİHAZI (16 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, G.711u gibi ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 16 adet Analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 4MP HDTVI, 4MP AHD, 1080p HDCVI ve 6MP IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazının en az 1 adet CVBS çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı 4MP çözünürlüğünde 15 fps, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde en az 25fps akışlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazına en az 8 adet 6MP H.265+ IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; en az 1 adet 4K-HDMI ve en az 1 adet 1080p-VGA monitör çıkışlarına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazı, aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı, aynı anda 128 kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 1 adet USB2.0 ve en az 1 adet USB3.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, kanal başına Lite modda (1920x1080), 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF gibi çözünürlüklerde 25fps kayıt yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi 10TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazının Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Kayıt cihazı, en az 4 kanalda çizgi geçiş ihlali ve bölgeye giriş ihlali alarmlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazının görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazının enerjsi kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 1 adet RJ45 10M/100M/1000M Ethernet portuna sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/6/8/16 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazında gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı, lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet RS-485 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, video maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, NVR Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazı çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazının HDD’siz maksimum güç tüketimi, 25W olmalıdır.