DİJİTAL KAYIT CİHAZI (16 KANAL)

  - Dijital Kayıt Cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, en az 16 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazı; HD-TVI, AHD, HDCVI ve IP ve Analog gibi sistemleri desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazına en az 2 adet 6MP IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 gibi HD-TVI çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde, en az 1 Adet HDMI ve en az 1 Adet VGA monitör çıkışı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının VGA çıkışı en az 1080p çözünürlüğünü, HDMI çıkışı ise en az 4K çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; H.265+, H.265, H.264+ ve H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; G.711u gibi ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde, en az 4 kanal ses girişi bulunmalı ve kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edebilmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB portu olmalıdır. (1xusb 2.0 ve 1xusb 3.0)

  - Dijital Kayıt Cihazına en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve her birinin kapasitesi 8TB olabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kendiliğinden kayıt yapmaya başlamalıdır. (Auto detect)

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde, en az 1 adet 10/100/1000M Ethernet portu olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, İSCSI, UPnP, HTTPS ve ONVIF gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/6/8/9/16 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde, en az 1 adet RS-485 portu olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının maksimum güç tüketimi, 25W olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının üzerinde, en az 16 alarm girişi ve en az 4 alarm çıkışı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı Hem analog hemde IP kameralar için akıllı video analizleri desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; tüm kanallarda çizgi geçiş ihlali, bölgeye giriş ve çıkış ihlali, 2 kanalda da sahne değişimi video analizini desteklemelidir.