TURBO HD DİJİTAL KAYIT CİHAZI (32 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma teknolojisini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 32 adet analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, HDTVI girişine sahip olmalı; 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, AHD girişine sahip olmalı; 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, HDCVI girişine sahip olmalı; 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 5MP IP kamerayı desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; en az 1 Adet HDMI / VGA monitör çıkışına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, VGA ve HDMI çıkışlarına en az 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazına aynı anda en az 5 (beş) kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 1 adet USB2.0 ve en az 1 adet USB3.0 portları olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve her bir diskin kapasitesi en az 10TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazı mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Kayıt cihazı hem analog hem de IP kameralar için bir çok VCA (Video Analiz) desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; en az 1 kanalda hat geçiş ihlali, sınır ihlali gibi analizleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazı görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazı, enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı, üzerinde en az 1 adet 10/100/1000M ethernet portuna sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi network protokolleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile exel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazı Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazının güç tüketimi, en fazla 18W. olmalıdır.