TURBO HD DİJİTAL KAYIT CİHAZI (32 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 32 adet analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 8 adet IP Kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, hibrit yapıda olmalıdır. İstenildiği şekilde IP kamera ve analog kamera karışık olarak bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma teknolojilerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, G.711u gibi ses sıkıştırma teknolojisini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, HDTVI girişine sahip olmalı; 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, AHD girişine sahip olmalı; 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, HDCVI girişine sahip olmalı; 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 6MP çözünürlüklü IP kameraları desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; en az 1 Adet HDMI, en az 1 Adet VGA monitör çıkışlarına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazının HDMI çıkışı, en az 4K çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının VGA çıkışı, en az 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazına aynı anda en az 5 (beş) kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazında her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 1 adet USB2.0 ve en az 1 adet USB3.0 portları olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve her bir diskin kapasitesi en az 10TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazı mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Kayıt cihazı hem analog hem de IP kameralar için bir çok VCA (Video Analiz) desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; 4 kanala kadar hat geçiş ihlali, sınır ihlali ve 1 kanala kadar sahne değişimi algılama gibi analizleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazı görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazı, enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet 10/100/1000M ethernet portu bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi network protokolleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile exel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazı Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet RS-485 girişi olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; 1080p çözünürlükte en az 800m, 720p çözünürlükte ise en az 1200m HDTVI sinyal iletimini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının güç tüketimi, en fazla 65W olmalıdır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.