TURBO HD DİJİTAL KAYIT CİHAZI (32 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 32 adet analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, HDTVI girişine sahip olmalı; 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50 ve 720p60 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, AHD girişine sahip olmalı; 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25 ve 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, HDCVI girişine sahip olmalı; 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25 ve 720p30 gibi çözünürlükleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazına en az 16 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 8MP IP kamera görüntüsünü kaydedebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; en az 2 Adet HDMI, en az 1 Adet VGA monitör çıkışlarına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazının HDMI2 monitör çıkışı, en az 4K çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının VGA ve HDMI1 monitör çıkışları, en az 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının en az 4 kanal ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalı ve kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazının çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma teknolojilerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, G.711u ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazına en az 128 uzaktan bağlantı yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazının en az 16 kanal senkronize playback desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazında her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 ve 1 adet USB3.0 portları olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 4 adet Sata disk takılabilmeli ve her bir diskin kapasitesi en az 10TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazının Hot-Swap HDD desteği bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 1 adet e-SATA girişi olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10 desteği bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Kayıt cihazı hem analog hem de IP kameralar için birçok VCA (Video Analiz) desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının tüm kanalları hat geçişi tespitini ve izinsiz giriş tespitini ve en az 2 kanalı ani sahne değişikliği tespitini destekleyebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazı görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazı, enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı, üzerinde en az 2 adet 10/100/1000M ethernet portuna sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 1 adet RS-485, en az 1 adet RS-232 seri arayüzleri olmalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 16 adet alarm girişi ve en az 4 alarm çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF ve SNMP gibi network protokolleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazı Windows ve Macintosh bilgisayarlar için en az 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olmalıdır

  - Kayıt cihazının POS tetiklemeli kayıt ve POS bilgi yerleşimi desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazının 1080p çözünürlüğünde en az 800m, 720p çözünürlüğünde en az 1200m sinyal iletim desteği bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı, 100 - 240 VAC aralığında güç kaynağı mevcuttur.

  - Kayıt cihazının maksimum güç sarfiyatı, 74W olmalıdır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.