DİJİTAL KAYIT CİHAZI (4 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 4 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazına HD-TVI, AHD, HDCVI, Analog kamera ve IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına HDTVI formatında en az 4MP çözünürlüklü kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına AHD formatında en az 4MP çözünürlüklü kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına HDCVI formatında en az 1080P çözünürlüklü kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde CVBS çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, gelen ve giden bant genişliği olarak en az 24 Mbps desteklemelidir.

  - Kayıt cihazını üzerinde en az 1 adet HDMI veya VGA monitör çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazının monitör çıkışı en az 1080p çözünürlüğü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, G.711u gibi ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 1 adet ses girişi, en az 1 adet ses çıkışı olmalı ve kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazı aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı aynı anda en az 32 kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazında her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet 6MP IP kamera bağlanabilmeli, Ip kamera ile birlikte kanal sayısı 6 olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi en az 6TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazının Dual Streaming özelliği bulunmalıdır.

  - Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olmalı ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen Kayıt seçilerek izlenebilmelidir.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlamalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 1 adet 10/100M Ethernet portu bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi network protokolleri desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş Kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için en az 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog Kayıt cihazlarını, NVR kayıt cihazlarını ve Mobil Kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazı, 12VDC ile çalışabilmelidir.

  - Kayıt cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazının güç tüketimi, en fazla 8W olmalıdır.