4 KANAL TURBO HD KAYIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - KAYIT cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - KAYIT cihazı, en az 4 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - KAYIT cihazı; Turbo HD, AHD, HDCVI ve IP gibi kamera tiplerini desteklemelidir.

  - KAYIT cihazına en az 1 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, en az H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - KAYIT cihazına bağlanabilen IP kameranın çözünürlüğü, en az 960p olmalıdır.

  - KAYIT cihazı, monitör izleme için; en az 1 Adet HDMI / VGA gibi monitör çıkışına sahip olacaktır.

  - KAYIT cihazının VGA / HDMI çıkışı, 1920x1080 çözünürlüğü desteklemelidir.

  - KAYIT cihazı, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - KAYIT cihazının çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - KAYIT cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - KAYIT cihazına aynı anda en az 5 (beş) kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - KAYIT cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - KAYIT cihazında her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde, en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - KAYIT cihazı; Turbo HD, AHD, HDCVI gibi kameraları kanal başına en az 1080p çözünürlüğünde en az 25fps kayıt yapabilmelidir.

  - KAYIT cihazına en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi en az 6TB olabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, Dual Streaming özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazına en az 32 adet kullanıcı uzaktan bağlanabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - KAYIT cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - KAYIT cihazının enerjisi kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte cihaz kendiliğinden kayıt yapmaya başlamalıdır.

  - KAYIT cihazının üzerinde, en az 1 adet 10/100M Ethernet portu olmalıdır.

  - KAYIT cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, İSCSI, UPnP ve HTTPS gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - KAYIT cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - KAYIT cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - KAYIT cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - KAYIT cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.

  - KAYIT cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - KAYIT cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - KAYIT cihazı; İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - KAYIT cihazı, Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - KAYIT cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, NVR Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - KAYIT cihazı çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - KAYIT cihazının max. Güç tüketimi, 8W ı geçmemelidir.