DİJİTAL KAYIT CİHAZI (4 KANAL)

  - Kayıt cihazı gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazına HD-TVI, AHD, HDCVI, Analog kamera ve IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet 6MP IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, HD-TVI sistemde max. 4MP çözünürlüğü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, AHD sistemde max. 4MP çözünürlüğü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, HD-CVI sistemde max. 1080p çözünürlüğü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, monitör izleme için; 1 Adet HDMI / VGA monitör çıkışına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazına aynı anda en az 32 kullanıcı bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına, en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi 10TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazında Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet 10/100M ethernet portu destekleyecek özelliğe sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet RS485 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, 12VDC güç kaynağını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının max. Güç tüketimi, 6W olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 2 kanalda çizgi geçiş ihlali ve bölgeye giriş ihlali alarmları yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde CVBS çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, 1080p çözünürlük için en az 800m, 720p çözünürlük için en az 1200m sinyal iletimini desteklemelidir.