DİJİTAL KAYIT CİHAZI (4 KANAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.264+ gibi video sıkıştırma teknolojisini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazı; HDTVI, AHD ve IP tip kameraları destekleyebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 1080p çözünürlüğünde HDTVI ve AHD kameraları yönetebilmeli ve kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4MP çözünürlüğündeki IP kameraları yönetebilmeli ve kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 1 adet HDMI / VGA monitör çıkışına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazının HDMI / VGA monitör çıkışı, en az 1080p çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet ses çıkış portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazı aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi en az 12TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazına bağlı olan HDD’ler için kayıt kotası ve HDD grup yönetimi sistemi olmalıdır.

  - Kayıt cihazının Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazının en az 1 adet Ethernet portu 10M/100M destekleyecek özelliğe sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı, lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile exel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 1 adet RS485 portu ve kontrol klavyesi bağlamak için bağlantı arayüzü olmalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 4 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının tüm kanalları, çizgiyi geçme algılama ve izinsiz giriş algılama gibi analizleri desteklemelidir.

  - Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Cihazda görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.