DİJİTAL KAYIT CİHAZI (4 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma teknolojilerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazı, HDTVI, AHD, HDCVI gibi kamera tiplerini kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 8MP HDTVI kameraları kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 5MP AHD kameraları kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4MP HDCVI kameraları kayıt edebilmelidir.

  - Kayıt cihazına en az 4 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 8MP IP kamera desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 1 adet HDMI /VGA çıkışı olmalı ve en az 2K (2560 x1440) çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 4 adet ses girişi olmalı ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, çift yönlü ses desteği bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı aynı anda Kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı Kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe Kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazına en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve en az 10TB kapasitesi olabilmelidir.

  - Kayıt cihazına bağlı olan HDD’ler için Kayıt kotası ve HDD grup yönetimi sistemi olmalıdır.

  - Kayıt cihazında mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte Kayıt cihazı kendiliğinden Kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı, en az 1 adet 10/100M Ethernet portunu destekleyecek özelliğe sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde en az 1 adet RS485 bağlantı arayüzü olmalıdır.

  - Kayıt cihazının üzerinde en az 4 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

  - Kayıt cihazına bağlı olan kameraları data kablosu olmadan kontrol sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Belirlenmiş Kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre Kayıtlar aranabilmelidir.

  - Cihazda görüntü Kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket Kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen Kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş Kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog Kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil Kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, 12VDC ile çalışabilmelidir.

  - Kayıt cihazının maksimum güç tüketimi, 10W olmalıdır.