DİJİTAL KAYIT CİHAZI (8 KANAL)

  - Kayıt cihazı, gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, en az 8 adet Analog BNC video girişine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı; Turbo HD, AHD, HDCVI ve Analog kameraları da desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; Turbo HD, AHD ve HDCVI sistemlerinde max. 1080p çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde, en az 1 adet CVBS girişi mevcuttur.

  - Kayıt cihazının IP kamera desteği olmalıdır. En az 2 adet IP kamera bağlanabilmelidir. En az 960p çözünürlüğüne kadar desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı; 1080P Lite / HD 720p Lite gibi modlarda en az 12 fps desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 1 Adet HDMI / VGA monitör çıkışına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazının VGA ve HDMI monitör çıkışı, en az 1920x1080 çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, H.264+ / H.264 video sıkıştırma teknolojisini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 1 kanal ses kaydı yapılmalı ve bu kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazı, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının çift yönlü ses desteği olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Her bir kanal için Video Motion (Hareket algılama) özelliği ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Hareket alanı, hassasiyeti kanala özel yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB2.0 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, analog kameraları kanal başına 720P/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF çözünürlüklerde 25fps kayıt yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve kapasitesi en az 6TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Dual Streaming özelliğini desteklemelidir.

  - Belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Cihazda görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı, en az 1 adet Ethernet portu 10/100M destekleyecek özelliğe sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ ve HTTPS gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/6/8/9 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Cihaz üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile exel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Maskeleme özelliğini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazın çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, 12VDC güç beslemesini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazının maksimum güç tüketimi, 12W olmalıdır.