DİJİTAL KAYIT CİHAZI (8 KANAL)

  - Kayıt cihazı gömülü (embeded) bir işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 8 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Kayıt cihazı; HD-TVI, AHD, HDCVI, Analog kamera ve IP kamera gibi türdeki kameralar bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 8MP çözünürlükte HD-TVI kamera desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 5MP çözünürlükte AHD kamera desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, en az 4MP çözünürlükte HDCVI kamera desteklemelidir.

  - Kayıt cihazına en az 4 adet IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazına en az 8MP IP kamera bağlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazı monitör izleme için; en az 1 adet 4K çözünürlük destekleyen HDMI, en az 1 adet 1080p çözünürlüğünü destekleyen VGA gibi monitör çıkışlarına sahip olmalıdır.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 4 kanal ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalı, kayıtlar gerektiğinde sesli olarak izlenmelidir.

  - Kayıt cihazı, aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Kayıt cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt etmelidir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazındaki görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde, en az 1 adet USB2.0 ve en az 1 adet USB3.0 portları olmalıdır.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 2 adet Sata disk takılabilmeli ve her birinin kapasitesi, 8TB olabilmelidir.

  - Kayıt cihazında mutlaka Dual Streaming özelliği bulunacaktır.

  - Kayıt cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapılabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Kayıt cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Kayıt cihazının enerjisi kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 1 adet 10/100/1000M Ethernet portu bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/6/8 görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Kayıt cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde, yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Kayıt cihazı, lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 1 adet RS-485 portu olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, UTP ve koaksiyel kablo üzerinden 1080p için en az 800m ve 720p HDTVI sinyali için ise en az 1200m mesafeyi desteklemelidir.

  - Kayıt cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Kayıt cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Kayıt cihazının Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Kayıt cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Kayıt cihazı üzerinde, en az 8 adet alarm girişi ve en az 4 adet alarm çıkışı bulunmalıdır.

  - Kayıt cihazının çalışma sıcaklığı, -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Kayıt cihazının maksimum güç tüketimi, 20W olmalıdır.

  - Kayıt cihazı, tüm kanallarında çizgi geçiş ihlali ve alan ihlali alarmlarını destekleyebilmelidir.

  - Kayıt cihazının en az 2 kanalı, sahne değişimi algılama analizini destekleyebilmelidir.

  - Kayıt cihazının üzerinde CVBS çıkışı olmalıdır.