DİJİTAL KAYIT CİHAZI (8 KANAL)

  - Dijital Kayıt Cihazı, gömülü (embeded) Linux işletim sistemine sahip olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, HDTVI, AHD, HDCVI, Analog ve IP gibi sistemlerdeki kameraları destekleyebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, en az 8 adet Analog BNC video girişine sahip olacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, HDTVI sisteminde en az 8MP çözünürlüğündeki kameraları destekleyebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, AHD sisteminde en az 5MP çözünürlüğündeki kameraları destekleyebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, HDCVI sisteminde en az 4MP çözünürlüğündeki kameraları destekleyebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazına en az 8 adet IP kamera bağlanabilmeli ve her biri en az 8MP çözünürlük desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; en az 1 adet HDMI, en az 1 Adet VGA monitör çıkışlarına sahip olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının VGA çıkışı, en az 1920x1080 çözünürlüğünü ve HDMI çıkışı ise; en az 4K çözünürlüğünü desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazının üzerinde, en az 4 kanal ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı arayüzleri bulunmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; H.265+, H.265, H.264+ ve H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; aynı anda kayıt yaparken, canlı ve playback görüntülerinin izlenmesine izin vermelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı; her bir kameranın görüntülerini ayrı ayrı kayıt edecektir. Kayıt parametreleri (frame sayısı, çözünürlük, kalite) her bir kanal için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazında görüntüler ihtiyaç duyulması halinde lokal de flash belleğe kayıt yapmak üzere gerekli donanıma sahip olmalıdır. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB portu olmalıdır. (1x2.0 ve 1x3.0)

  - Dijital Kayıt Cihazına en az 1 adet Sata disk takılabilmeli ve en az 10TB disk desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazına bağlı olan HDD’ler için kayıt kotası ve HDD grup yönetimi sistemi olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Dual Streaming özelliğini desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazının enerjisi kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden kayıt yapmaya başlayacaktır. (Auto detect)

  - Dijital Kayıt Cihazının üzerinde, en az 1 adet 10/100/1000M Ethernet portu olacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazı; TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ve ONVIF gibi network protokollerini desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, canlı görüntüde ekrana 1/4/9 şeklinde görüntü verebilmelidir. Tekli görüntüde dijital zoom yapabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, gerektiğinde lokalde USB portu üzerinden veya network üzerinden firmware update yapılabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde yapılan ayarlar USB portu üzerinden veya network üzerinden yedeklenebilmeli, arıza durumunda yeni takılacak cihaz ayarları tekrar USB portu veya Network üzerinden yüklenerek cihaz ayarları hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı lokal veya network üzerinden yapılan ayarları log’lamalıdır. Bu loğlar yazılım aracılığı ile excel’e aktarılabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı üzerinde, en az 1 adet kontrol klavyesi bağlamak için bağlantı arayüzü RS485 portu olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının üzerinde, en az 8 adet alarm girişi ve en az 4 adet alarm çıkışı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Video Lost ve Video Tamper özelliklerini desteklemeli, bu özelliklerin aktif olacağı gün içerisindeki zaman dilimi ayarlanabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, belirlenmiş kayıt görüntülerini daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapabilmeli ve bu etikete göre kayıtlar aranabilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazında görüntü kayıtları, saat\tarih, alarm, hareket algılama ve görüntü kaybı tiplerine göre aranabilecek ve izlenebilecektir. Ayrıca cihazda Smart Search (Akıllı Arama) özelliği olacak ve istenen kamera görüntü alanı üzerinde mouse ile seçilecek bölgedeki hareket kayıtları liste olarak ekrana getirilebilecek, istenen kayıt seçilerek izlenebilecektir.

  - Dijital Kayıt Cihazının İphone, İpad ve Android işletim sitemli telefon ve tablet desteği olmalıdır. Bu yazılım vasıtasıyla canlı görüntülerle birlikte canlı ses dinlenebilmeli ve geçmiş kayıtlar izlenebilmelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, Windows ve Macintosh bilgisayarlar için 64 kanal ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı ile birlikte ücretsiz verilecek olan yazılım hybrit yapıda olmalıdır. Analog kayıt cihazlarını, Nvr Kayıt cihazlarını ve Mobil kayıt cihazlarını destekler yapıda olacaktır.

  - Dijital Kayıt Cihazı çalışma sıcaklığı -10 derece ile +55 derece olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazı, analog ve IP kameralarının her birinin de desteklediği, VCA (Video İçerik Analizi) olaylarını desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazı, tüm kanalların hat geçiş tespiti ve izinsiz giriş tespitini ve en az 2 kanalında ani sahne değişikliği tespitini desteklemelidir.

  - Dijital Kayıt Cihazının CVBS çıkışı olmalıdır.

  - Dijital Kayıt Cihazının maksimum güç tüketimi, 20W olmalıdır.