2MP ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 25x OPTİK ZOOM DESTEKLİ

SPEED DOME KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera; pan, tilt ve zoom yapabilecek teknolojik özelliklere sahip, speed dome tipinde olmalıdır.

- Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS gibi sistemlere ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamera; yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz (Day/Night) modda çalışacaktır. Day&Night özelliği mekanik olarak bir motor vasıtası ile gerçekleşmelidir.

- Kameranın imaj sensörü, ½.8” Progressive Scan CMOS olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü, en az 1920x1080 olmalıdır.

- Kamera, 1920x1080 çözünürlüğünde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın lensi, kamera ile tümleşik (entegre) olmalıdır. Tümleşik lens, iris açıklığı uzaktan manuel olarak ya da kamera tarafından otomatik olarak kontrol edilebilmelidir.

- Kameranın odak uzaklığı, en az 4.8 - 120.0mm arasında ayarlanabilmeli ve x25 optik zoom yapabilmelidir.

- Kamera, dijital zoom desteği olmalı, en az 16x zoom yapabilmelidir.

- Kameranın S / N (Signal / Noise - İşaret/Gürültü) oranı, 50dB ya da daha iyi olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık hassasiyeti, renkli modda AGC açıkken en fazla 0.005 lux @F1.6, siyah/beyaz modda 0.001 Lux @F1.6 ve IR hassasiyet ile 0 lux olmalıdır.

- Kamera WDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonunu desteklemeli ve en az 120dB değerini desteklemelidir.

- Kameranın daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak 3D DNR (Üç Boyutlu Gürültü Azaltma), BLC (Arka Işık Dengeleme) ve HLC (Highlight Compensation) gibi yardımcı özellikleri olmalıdır.

- Kameranın daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak EIS (Electric Image Stabilization) ve Regional Focus gibi yardımcı özellikleri desteklemelidir.

- Kameranın dahili Infrared (IR) aydınlatma mesafesi, 150 metreden az olmamalıdır. İnfraredler bütünleşik yapıda olmalıdır.

- Kameranın odaklanma (focus) özelliği, auto ve manuel olarak ayarlanabilmeli, değişken ışık seviyelerine karşı iris açıklığı otomatik ayarlanabileceği gibi, manuel olarak da ayarlanabilmelidir.

- Kameranın en az 3.6sn. zoom hızını desteklemelidir.

- Kameranın perdeleme (shutter time) değeri, 1/1 sn - 1/10.000 sn. arasında kamera tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet BNC kompozit video çıkışı olmalıdır.

- Kameranın en az 8 adet programlanabilen mahremiyet maskesi özelliği olmalıdır.

- Kamera, yatayda 360o sonsuz ve dikeyde ise -15 o -90 o dönebilmelidir.

- Kamera, yatayda manual hız olarak 0.1° - 120°/saniye ve dikeyde manual hız 0.1° - 80°/saniye hızı ile geçiş yapabilmelidir.

- Kamera, yatayda preset (ön-ayar) noktaları arasında 120o/saniye ve dikeyde preset (ön-ayar) noktaları arasında 80o/saniye hızı ile geçiş yapabilmelidir.

- Kameranın dönme hızı, zoom katlarına göre otomatik olmalıdır.

- Kamera, önceden tanımlanabilen en az 10 patrol hareketini yapabilmelidir.

- Kameranın en az 5 adet pattern desteği bulunmalıdır.

- Kameraya en az 256 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameranın RS485 bağlantı portu olmalıdır.

- Kameranın üzerinde en az 2 adet alarm giriş ve en az 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera görüntü kablosu üzerinden data aktarımı sağlayan koaksiyel kontrol özelliği olmalıdır.

- Kamera; beyaz dengesi özelliğini desteklemeli, Otomatik / Manuel / ATW / İç Ortam / Dış Ortam gibi olarak seçilebilir olmalıdır.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kameranın en az TVS 4000V yıldırım ve yüksek gerilim koruması olmalıdır.

- Kameranın 24 VAC besleme desteği olmalıdır.

- Kameranın maksimum güç kaynağı, 30W’ı geçmemelidir.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -30ºC – 65ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır.