TEKNİK ŞARTNAME

IP NETWORK 4MP DIŞ ORTAM DAY/NIGHT GÜVENLİK KAMERASI

- Teklif edilecek ürünler, projeye has üretilmiş ürünler olmayacak üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik IP network kamera olacaktır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/2,5” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 2655 x 1520 çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.014 lux @ (F1.6, AGC Açıkken) ve IR aktifken 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hız değeri, 1/3~ 1/100,000sn. değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik olarak en az 2.8mm (veya 4mm) sabit lens olmalıdır.

- Kamera, H.265+/H.265/H.264+/H.264 ve MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli ve tümünde aynı anda farklı video yayınları yapabilecektir.

- Kamera üzerinde, IR ledleri olmalı ve IR led menzili 40 m. olmalıdır.

- Kamera; 2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 gibi çözünürlüklerde en az 25fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın üçlü akış desteği olmalıdır.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler bağlanmalıdır.

- Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour ve SSL/TLS gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamerada 4 (dört) adet mahremiyet maskesi alanı oluşturulabilmelidir.

- Kameranın Smart Codek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kamera; sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulan nesne, bırakılan nesne, hareket algılama, kurcalama, yüz algılama ve sahne değişimi gibi video analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kameranın canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kameranın Backlight Control (BLC), Electronic Shutter (ES), Automatic Gain Control (AGC) ve Auto White Balance (AWB), AGC ve High Light Compensation (HLC) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın 120dB değerinde geniş dinamik aralık (WDR-Wide Dynamic Range) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.

- Kameranın 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) özelliği olmalıdır.

- Kameranın ROI desteği olmalıdır. Ana akış ve alt akış için en az 5 sabit bölge desteği bulunmalıdır.

- Kamera, IPv6 protokolünü desteklemelidir.

- Kameranın IP adres filtreleme özelliği olmalıdır. Bu sayede kamera güvenliğinin sağlanması için istenmeyen iplerin kamera bağlanması engellenebilir.

- Kamera, RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera, etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim yapabilmelidir.

- Kameranın Nas ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde SD kart girişi bulunmalı ve en az 128GB kapasitesini desteklemelidir.

- Kamera; aynalama (mirror), maskeleme ve piksel sayıcı gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde reset butonu olmalıdır.

- Kamera, diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, Profile T) ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, IP67 ve IK10 standartlarına sahip olmalıdır.

- Kamera -30° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC12V ve PoE (IEEE802.3af) gibi enerji beslemeleri ile çalışabilecektir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 7.5W. değerini geçmeyecektir.