TEKNİK ŞARTNAME

IP NETWORK 2MP DIŞ ORTAM DAY/NIGHT GÜVENLİK KAMERASI

- Teklif edilecek ürünler, projeye has üretilmiş ürünler olmayacak üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik IP network kamera olacaktır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/2,8” boyutunda ve görüntülerde oluşabilecek iç içe geçme (interlace) problemini gidermek adına geliştirilmiş olan Progressive taramalı CMOS sensöre sahip olmalıdır.

- Kamera, bullet (mermi) tipinde olmalıdır.

- Kamera, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera ışık seviyesi yeterliyken renkli, düşünce siyah/beyaz görüntü verebilen DAY/NIGHT teknolojisinde olmalı ve gündüz/gece geçişleri için hareketli IR filtreye sahip olmalıdır.

- Kameranın Darkfighter desteği olmalıdır.

- Kameranın minimum ışık algılama değeri, renklide 0.009 lux @(F1.6, AGC Açıkken) ve IR aktifken 0 Lux olmalıdır.

- Kameranın perdeleme (shutter) hız değeri, 1/3~ 1/100,000sn. değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik olarak en az 2.8mm (veya 4mm) sabit lens olmalıdır.

- Kamera, H265+/H.265/H.264+/H.264 ve MJPEG gibi görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemeli ve tümünde aynı anda farklı video yayınları yapabilecektir.

- Kamera, 1920×1080 gibi çözünürlüklerde en az 50fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

- Kameranın üçlü akış desteği olmalıdır.

- Kamera, network ağına 10/100baseTX Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler bağlanmalıdır.

- Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 ve Bonjour gibi network protokollerini destekleyebilmelidir.

- Kamerada 4 (dört) adet mahremiyet maskesi alanı oluşturulabilmelidir.

- Kameranın Smart Codek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kamera; sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulan nesne, bırakılan nesne, hareket algılama, kurcalama, yüz algılama ve sahne değişimi gibi video analitik özellikleri desteklemelidir.

- Kamera görüntü transferini WEB Browser üzerinden gerçekleştirebilmeli ve yazılım geliştirme (SDK) özelliği olmalıdır.

- Kameranın canlı görüntüleri networkten ve web den paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir

- Kamera kendi web arayüzü üzerinden programlanabilmelidir.

- Kamera, ROI (Region Of Interest) özelliğini desteklemelidir. Ana akış ve alt akış için en az 5 adet sabit böğe desteği olmalıdır.

- Kameranın Backlight Control (BLC), Electronic Shutter (ES), Automatic Gain Control (AGC) ve Auto White Balance (AWB), AGC ve High Light Compensation (HLC) gibi fonksiyonları desteklemelidir.

- Kameranın 120dB değerinde geniş dinamik aralık (WDR-Wide Dynamic Range) fonksiyonu olmalı, bu sayede görüntüdeki yüksek ışık karşıtlığı taşıyan farklı sahneler düzenlenerek optimum seçicilikte görüntüler elde edilebilmelidir.

- Kameranın 3 boyutlu Dijital Gürültü Giderimi (3D DNR) özelliği olmalıdır.

- Kamera, IPv6 protokolünü desteklemelidir.

- Kameranın IP adres filtreleme özelliği olmalıdır. Bu sayede kamera güvenliğinin sağlanması için istenmeyen iplerin kamera bağlanması engellenebilir.

- Kamera, RTP ve RTSP protokollerini destekleyecek ve bu sayede uygun güncel medya oynatıcıları ile izlenebilecektir.

- Kamera, etkinlik (hareket algılama, video kaybı v.b) durumunda FTP, E-Posta yoluyla dosya yükleme / E-Posta yoluyla bildirim yapabilmelidir.

- Kameranın Nas ünitelerine kayıt yapabilme özelliği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde IR ledler bulunmalı ve en az 90m gece görüş mesafesini desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde SD kart girişi bulunmalı ve en az 128GB kapasitesini desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet alarm girişi ve en az 1 adet de alarm çıkışı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet de ses çıkışı olmalıdır.

- Kameranın G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde reset butonu olmalıdır.

- Kamera, diğer marka IP sistemlere çalışabilmesi için ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T) ve ISAPI gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kamera, IP67 standardına sahip olmalıdır.

- Kamera -30° ~ 60°C aralarında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kamera, DC12V ve PoE (IEEE802.3af) gibi enerji beslemeleri ile çalışabilecektir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 12W değerini geçmeyecektir.