2 MP NETWORK IR MINI HAREKETLİ KAMERA

- Kamera; yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz (Day/Night) modda çalışabilecek özellikte olmalıdır. Day&Night özelliği mekanik olarak bir motor vasıtası ile gerçekleşmelidir.

- Kameranın imaj sensörü, en az 1/2,8” progressive tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın çözünürlüğü, en az 1920x1080 olmalıdır.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde en az 25fps kadar görüntü aktarımı olmalıdır.

- Kameranın lensi kamera ile tümleşik (entegre) olmalıdır. Tümleşik lens; iris açıklığı uzaktan manuel olarak ya da kamera tarafından otomatik olarak kontrol edilebilmeli, odak uzaklığı en az 2.8mm ile 12mm arasında ayarlanabilmeli ve x4 optik zoom yapabilmelidir.

- Kamera, 16x dijital zoom desteklemelidir.

- Kameranın minimum ışık hassasiyeti, renkli modda en fazla 0,05 Lux ve S/B modda ise en fazla 0,005 lux olmalıdır.

- Kameranın odaklanma (focus) özelliği, auto olmalıdır ve değişken ışık seviyelerine karşı iris açıklığı otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın third stream (3’lü akış) desteği olmalıdır.

- Kamera; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın perdeleme (shutter) hız değeri, 1 ~ 1/10.000sn. arasında kamera tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Kamera; G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde bütünleşik olarak IR ledler bulunmalı ve IR led mesafesi en az 20m olmalıdır.

- Kameranın Smart IR desteği bulunmalıdır.

- Kamera; yatayda 350o sonsuz, dikeyde ise 0o-90o dönebilecek özelliklere sahip olmalıdır.

- Kameranın pan preset hızı, 60o/saniye, tilt preset hızı ise, 50o/saniye olmalıdır.

- Kameraya en az 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kamera, önceden tanımlanabilen 8 patrol hareketini yapabilmelidir.

- Kamera, beyaz dengesi fonksiyonunu desteklemelidir. Otomatik / Manuel / ATW / İç Ortam / Dış Ortam / Gün Işığı / Sodyum Lambası gibi ayarları seçilebilmelidir.

- Kameranın üzerinde, en az 1 alarm girişi ve en az 1 alarm çıkışı mevcut olmalıdır.

- Kameranın Smart Kodek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kameranın en az 8 adet ayarlanabilir mahremiyet maskesi özelliği olmalıdır.

- Kamerada en az 3 seviye yetkilendirme yapılabilmeli ve en az 32 kullanıcı tanımlanabilmelidir. Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir.

- Kameranın ilgili bölge (ROI) özelliği olmalıdır. Bu özellik sayesinde istenilen bölgeler seçilerek yüksek kalite ve çözünürlükte kayıt edilirken seçili bölgelerin dışında kalan bölgeler düşük kalite ve çözünürlükte kayıt edilebilecektir. Bu da kameranın kullandığı bant genişliğini düşürerek bant genişliğinden ve kayıt alanından tasarruf etmeyi sağlamalıdır.

- Kameranın daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak DNR (Dijital Gürültü Azaltma), HLC (Yüksek ışık dengeleme), BLC (Arka Işık Dengeleme), WDR (Geniş Dinamik Aralık) ve AGC gibi yardımcı özellikleri olmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE ve Bonjour gibi network protokollerini desteklemelidir.

- Kamera; hat ihlali algılama, giriş ihlali algılama ve ses istisna algılama gibi analizleri destekleyebilmelidir.

- Kameranın hareket algılama desteği olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, mikro SD/SDHC/SDXC slotu bulunmalıdır. 128GB kapasiteye kadar desteği olmalıdır.

- Kameranın 12VDC ve PoE (802.3af, class3) gibi enerji besleme destekleri bulunmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -10ºC – +50ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 9W olmalıdır.

- Kameranın TVS 4000V Yıldırımdan Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması olmalıdır.

- Kamera; diğer marka IP sistemler ile çalışabilmesi için; ONVIF, ISAPI ve CGI gibi protokol desteklerine sahip olmalıdır.

- Kameranın ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) desteği olmalıdır.