2 MEGAPİKSEL NETWORK HAREKETLİ KAMERA

- Kamera; yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz (Day/Night) modda çalışmalıdır. Day&Night özelliği mekanik olarak bir motor vasıtası ile gerçekleşmelidir.

- Kameranın imaj sensörü, 1/ 2.8” progressive tarama CMOS olmalıdır.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 25fps kadar görüntü aktarabilmelidir.

- Kamera; 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 50fps kadar görüntü aktarabilmelidir.

- Kamera; H.265+/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın lensi kamera ile tümleşik (entegre) olmalıdır. Tümleşik lens, iris açıklığı uzaktan manuel olarak ya da kamera tarafından otomatik olarak kontrol edilebilmeli, odak uzaklığı en az 4.8mm ile 120mm arasında ayarlanabilmeli, x25 optik zoom yapabilmelidir.

- Kamera, en az 16x dijital zoom yapabilmelidir.

- Kameranın üzerinde dahili IR ledler bulunmalıdır ve 100 metreye kadar görüntü mesafesini desteklemelidir.

- Kameranın Smart IR desteği bulunmalıdır.

- Kameranın minimum ışık hassasiyeti, renkli modda en fazla 0,005 Lux, S/B modda en fazla 0,001 lux olmalıdır.

- Kameranın odaklanma (focus) özelliği, auto ve manuel olarak ayarlanabilmeli, değişken ışık seviyelerine karşı iris açıklığı otomatik ayarlanabileceği gibi, manuel olarak da ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üçlü akış (third stream) desteği olmalıdır.

- Kameranın elektronik perdeleme (shutter time) hızı, 1 ~ 1/30.000 sn. arasında kamera tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Kamera; G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, dahili network bağlantısı için en az 1 adet 10Base-T/100Base-TX, RJ45 konnektör girişi bulunacaktır.

- Kamera; yatayda 360o sonsuz, dikeyde ise -15 o -90 o dönebilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın pan preset hızı, 80o/saniye, tilt preset hızı 80o/saniye olmalıdır.

- Kamera, önceden tanımlanabilen 8 patrol hareketini yapabilmelidir.

- Kameraya 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameran, beyaz dengesi fonksiyonunu desteklemelidir. Otomatik/Manuel/ATW/İç Ortam ve Dış Ortam/ gün ışığı/sodyum lambası olarak seçilebilmelidir.

- Kamera; diğer marka IP sistemler ile çalışabilmesi için ONVIF, ISAPI ve CGI ve cloud P2P protokol desteklerine sahip olmalıdır.

- Kameranın Smart Kodek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kameranın en az 24 adet ayarlanabilir mahremiyet maskesi özelliği olmalıdır.

- Kamera, sisli havalarda daha net görüntü üretmek için sis önleme (defog) özelliğini desteklemelidir.

- Kamerada en az 3 seviye yetkilendirme yapılabilmeli ve en az 32 kullanıcı tanımlanabilmelidir. Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir.

- Kamera; daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak 3D DNR (Üç Boyutlu Gürültü Azaltma), HLC (Yüksek ışık dengeleme), BLC (Arka Işık Dengeleme) ve EIS gibi yardımcı özellikleri desteklemelidir.

- Kamera; hareket algılama, izinsiz giriş tespiti, hat geçişi algılama, bölge girişi algılama, bölge çıkış algılama, alınan nesne algılama ve unutulan bagaj algılama gibi analizleri desteklemelidir.

- Kamera; daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak WDR (Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonunu desteklemelidir. Bu fonksiyon en az 120dB değerini desteklemelidir.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE ve Bonjour gibi network protokollerini desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde SD kart desteği olmalı, 256GB kapasiteyi destekleyebilmelidir.

- Kameranın TVS 4000V Yıldırımdan Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması olmalıdır.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, 12VDC ve PoE+ (802.3at, Class4) enerji beslemelerini desteklemelidir.

- Kameranın maksimum güç tüketimi, 18W olmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -30ºC – 65ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır.