2 MP 32x GECE GÖRÜŞLÜ IP HAREKETLİ KAMERA

- Kamera; yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz (Day/Night) modda çalışmalıdır. Day&Night özelliği mekanik olarak bir motor vasıtası ile gerçekleşmelidir.

- Kameranın imaj sensörü, 1/ 2.8” progressive tarama CMOS olmalıdır.

- Kamera; 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 gibi çözünürlüklerde 50fps kadar görüntü aktarabilmelidir.

- Kamera; H.265+/H.265/H.264+/H.264 gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın lensi kamera ile tümleşik (entegre) olmalıdır. Tümleşik lens, iris açıklığı uzaktan manuel olarak ya da kamera tarafından otomatik olarak kontrol edilebilmeli, odak uzaklığı en az 4.8mm ile 153mm arasında ayarlanabilmeli, x32 optik zoom yapabilmelidir.

- Kamera, en az 16x dijital zoom yapabilmelidir.

- Kameranın üzerinde IR ledler bulunmalıdır ve 150 metreye kadar mesafeyi görüntüleyebilmelidir.

- Kamera, Smart IR özelliğini desteklemelidir.

- Kameranın minimum ışık hassasiyeti; renkli modda en fazla 0,005 Lux, S/B modda en fazla 0,001 lux ve IR hassasiyeti ile 0 lux olmalıdır.

- Kameranın odaklanma (focus) özelliği, auto ve manuel olarak ayarlanabilmeli, değişken ışık seviyelerine karşı iris açıklığı otomatik ayarlanabileceği gibi, manuel olarak da ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üçlü akış (third stream) desteği olmalıdır.

- Kameranın elektronik perdeleme (shutter time) hızı, 1 ~ 1/30.000 sn. arasında kamera tarafından ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 2 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

- Kameranın üzerinde, en az 1 adet ses girişi ve en az 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

- Kamera; G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde, dahili network bağlantısı için en az 1 adet 10Base-T/100Base-TX, RJ45 konnektör girişi bulunacaktır.

- Kamera; yatayda 360o sonsuz, dikeyde ise -15 o -90 o dönebilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın pan preset hızı, 160o/saniye, tilt preset hızı 120o/saniye olmalıdır.

- Kamera, önceden tanımlanabilen 8 patrol hareketini yapabilmelidir.

- Kameraya 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameranın Auto-tracking (Otomatik Takip) fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera, beyaz dengesi fonksiyonunu desteklemelidir. Otomatik / Manuel / ATW / İç Ortam / Dış Ortam / gün ışığı/sodyum lambası olarak seçilebilmelidir.

- Kamera; diğer marka IP sistemler ile çalışabilmesi için ONVIF ve CGI gibi protokol desteklerine sahip olmalıdır.

- Kameranın Smart Kodek (Akıllı Kodek) fonksiyonu olmalıdır. Bu sayede seçilen bölge yüksek detayla kayıt edilirken, seçili alan dışında kalan bölgeler daha düşük netlikte kaydedilmelidir. Böylelikle kameranın gönderdiği veri boyutu düşürülerek bant genişliğinden tasarruf sağlanmalıdır.

- Kameranın en az 24 adet ayarlanabilir mahremiyet maskesi özelliği olmalıdır.

- Kamera, sisli havalarda daha net görüntü üretmek için sis önleme (defog) özelliğini desteklemelidir.

- Kamerada en az 3 seviye yetkilendirme yapılabilmeli ve en az 32 kullanıcı tanımlanabilmelidir. Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir.

- Kamera; daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak 3D DNR (Üç Boyutlu Gürültü Azaltma), HLC (Yüksek ışık dengeleme), BLC (Arka Işık Dengeleme) ve EIS gibi yardımcı özellikleri desteklemelidir.

- Kamera, ROI (Region Of Image) desteklemelidir. Ana akış, alt akış ve üçüncü akış olmak üzere en az 4 sabit alanı desteklemelidir.

- Kamera; izinsiz giriş tespiti, hat geçişi algılama, bölgeye giriş algılama, bölgeden çıkış algılama, unutulan bagaj algılama ve kaybolan nesne algılama gibi analizleri desteklemelidir.

- Kamera; yüz algılama, ses algılama ve hareket algılama gibi analizleri desteklemelidir.

- Kamera; daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak WDR (Geniş Dinamik Aralık) fonksiyonunu desteklemelidir. 120dB değerine kadar ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE ve Bonjour gibi network protokollerini desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde SD kart desteği olmalı, 256GB kapasiteyi destekleyebilmelidir.

- Kameranın ANR desteği olmalıdır.

- Kameranın TVS 4000V Yıldırımdan Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması olmalıdır.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Kamera, 24VAC ve Hi-PoE enerji beslemelerini desteklemelidir.

- Kameranın güç tüketimi, maksimum 40W olmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -30ºC – 65ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır.